Canali VHF Marini

Modulazione FM.
Canalizzazione con passo 25KHz.
Canale 16 e 70 per emergenza.

| Canale | Frequenza (MHz) | # Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | 156.050 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali |
| 2 | 156.100 |  |
| 3 | 156.150 |  |
| 4 | 156.200 |  |
| 5 | 156.250 |  |
| 6 | 156.300 | sicurezza nave-nave |
| 7 | 156.350 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali |
| 8 | 156.400 | commerciale nave-nave |
| 9 | 156.450 | nave-nave |
| 10 | 156.500 |  |
| 11 | 156.550 | operazioni portuali |
| 12 | 156.600 |  |
| 13 | 156.650 | sicurezza nave-nave in navigazione |
| 14 | 156.700 | operazioni portuali |
| 15 | 156.750 | nave-nave e operazioni portuali (1) |
| 16 | 156.800 | chiamata e soccorso internazionali (2) |
| 17 | 156.850 | nave-nave e operazioni portuali (1) |
| 18 | 156.900 | operazioni portuali |
| 19 | 156.950 |  |
| 20 | 157.000 |  |
| 21 | 157.050 |  |
| 22 | 157.100 |  |
| 23 | 157.150 | corrispondenza pubblica |
| 24 | 157.200 |  |
| 25 | 157.250 | corrispondenza pubblica (3) |
| 26 | 157.300 |  |
| 27 | 157.350 |  |
| 28 | 157.400 |  |

| Canale | Frequenza TX (MHz) | Frequenza RX (MHz) | # Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 156.025 | 160.625 | corrispondenza pubblica |
| 61 | 156.075 | 160.675 | corrispondenza pubblica (3) |
| 62 | 156.125 | 160.725 | corrispondenza pubblica |
| 63 | 156.175 | 160.775 |  |
| 64 | 156.225 | 160.825 | corrispondenza pubblica (3) |
| 65 | 156.275 | 160.875 | corrispondenza pubblica |
| 66 | 156.325 | 160.925 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali (3) |
| 67 | 156.375 | 160.975 | nave-nave |
| 68 | 156.425 | 161.025 | operazioni portuali |
| 69 | 156.475 | 161.075 |  |
| 70 | 156.525 | 161.125 | DSC (4) |
| 71 | 156.575 | 161.175 | operazioni portuali, non commerciale |
| 72 | 156.625 | 161.225 | non commerciale nave-nave |
| 73 | 156.675 | 161.375 | operazioni portuali |
| 74 | 156.725 | 161.325 |  |
| 75 | 156.775 | - | - |
| 76 | 156.825 | - | - |
| 77 | 156.875 | 161.475 | nave-nave |
| 78 | 156.925 | 161.525 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali (3) |
| 79 | 156.975 | 161.575 | operazioni portuali |
| 80 | 157.025 | 161.625 |  |
| 81 | 157.075 | 161.675 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali |
| 82 | 157.125 | 161.725 | corrispondenza pubblica e operazioni portuali (3) |
| 83 | 157.175 | 161.775 | corrispondenza pubblica |
| 84 | 157.225 | 161.825 | corrispondenza pubblica (3) |
| 85 | 157.275 | 161.875 |  |
| 86 | 157.325 | 161.925 |  |
| 87 | 157.375 | 161.975 |  |
| 88 | 157.425 | 162.025 |  |

(1) metà potenza;
(2) su questo canale viene effettuato l'ascolto continuo da parte dei centri del soccorso marittimo;
(3) canali di ascolto e lavoro delle stazioni costiere;
(4) vietato l'uso della fonia, canale dedicato al soccorso con segnali digitali del sistema DSC (Digital Selective Calling), viene effettuato l'ascolto continuo da parte dei centri del soccorso marittimo.